西部（重庆）科学城九龙坡片区农村路网建设项目（一期）

-西彭中路及工业四路人行道边坡排危项目

施工图设计

重庆华筑建筑设计集团有限公司
二零二二年十月

西部（重庆）科学城九龙坡片区农村路网建设项目（一期）

-西彭中路及工业四路人行道边坡排危项目

施工图设计

工  程  编  号：

单位法人代表： （邓承林 ）                          (高级工程师)

单位技术负责人：（邓承斌 ）                          (高级工程师)

项目负责人：    （曹 飞 ）                          (高级工程师)

专业：   道路

道路专业负责人（幸 标）：                    职称：   高级工程师

道路专业设计人（高 寒）：                    职称：     工程师

重庆华筑建筑设计集团有限公司
二零二二年十月

目  录

1概述…………………………………………………………………………1

2设计主要依据与技术标准…………………………………………………1

3自然条件……………………………………………………………………1

4边坡稳定性分析……………………………………………………………6

5边坡方案设计………………………………………………………………6

6施工组织……………………………………………………………………7

7施工注意事项………………………………………………………………8

1  概述

1.1  地理位置及环境边坡成因

西彭工业园位于重庆市九龙坡区西彭镇，西彭互通东侧，园区内工业厂房遍布，市政路网纵横，交通便利。

图1 边坡1位置图                   图2 边坡2位置图

本次要进行治理的两处边坡，西彭中路边坡（边坡1）及工业四路人行道边坡（边坡2）均为道路边坡，其中西彭中路边坡（边坡1）位于铝城大道西侧，重庆铝王铝业大门口市政支路右前方（如图1），长约 30 米，高约 6-7 米，为土质填方道路边坡（如图3），现边坡顶道路可见纵向裂缝、局部沉降，人行道局部沉降、开裂变形，坡面土质松散，坡底有一条小溪，宽约2米，在止处90度转弯；工业四路人行道边坡（边坡2）位于西彭互通东侧，连接森迪大道与帽九路的中部（如图2）， 长约 35 米，高约 4-6 米，为岩质挖方边坡（如图4），坡向270°，坡面角度50～60°，边坡以前进行过治理，治理方式为表面喷射混凝土，坡体为泥岩，现部分混凝土脱落，局部岩体裸露、风化，剥落形成岩腔。

图3  坡1实拍                    图4  坡2实拍

1.2  本次设计范围

本次设计范围包括边坡的开挖建议、支护形式设计等内容。

2  设计主要依据与技术标准

2.1设计依据

业主与本公司签订的本项目设计合同。

业主给本公司下达的设计委托书。

国家和地方相关规范、规程。

2.2设计采用的技术标准

《建筑边坡工程技术规范》GB50330-2013；

《混凝土结构设计规范》GB50010-2010；

《地质灾害防治工程设计规范》DB50/5029-2004。

2.3边坡结构的安全等级

边坡工程安全等级：二级

3  自然条件

3.1气象、水文

场地属亚热带湿润季风气候，具有冬暖春早、夏热秋凉，气候温和、雨量充沛，空气湿度大、云雾多，日照较少的气候特点。常年平均气温18.3°C，最热月8月，多年平均气温27.2°C，最冷月1月，多年平均气温7.2°C。极端最高气温43.6°C（2006年8月15日），极端最低气温-3.0°C（1975年12月15日）。多年平均降雨量1231.2mm，多年平均日最大降雨量约90mm，日最大降雨量335.8mm（2007年7月17日），主要集中在5～9月，占全年降雨量的75%；相对湿度78～85%，年平均相对湿度80%。年平均日照时数911.5小时；年平均风速1.6米/秒；年平均无霜期337天。本区气候全年可施工作业。

场地内地表水主要为边坡1处坡下小溪，季节性冲沟，1～3m，断面呈“U”字形，深0.5～1.5m，旱季无水，雨季水面宽2～4m，水深1～3m，预计水量100～700T/d。边坡2处未见地表水。

场地内及周边相互影响的地段无地表水体。

3.2地形、地貌

拟建场地总体属剥蚀丘陵地貌，边坡1微地貌为小山丘边缘，处于两个山丘坡间，临近溪沟回湾，回填区边缘，沉降开裂处正是两山丘间，回填土层最厚处。

边坡2是为修建道路，将山体开挖形成的岩质挖方边坡，故道路低，两侧岩质边坡高约4-6米，原山体东高西低。

3.3地层岩性

经过现场踏勘，场地地表为厚度小的第四系残坡积粉质粘土覆盖，局部基岩直接出露，全新统人工素填土主要分布于场内回填区，其下多见有薄层残坡积粉质粘土。基岩地层为侏罗系自流井组（J1zl）泥岩、砂岩、砂质泥岩。现由新至老对场区地层分述如下：

3.3.1土层

(1)素填土（Q4ml）

红褐色、灰褐色、杂色，稍湿，松散～稍密，主要由粘性土、砂土、砂泥岩碎块组成，土石比7：3～9：1，碎块石一般粒径30～200mm，最大直径770mm，访问堆积年限4～7年，场地大部分地段均有分布。

(2)粉质粘土（Q4 el+dl）

黄灰色、灰褐色、褐黄色等，可塑状为主，主要分布于场地原始斜坡地段，土质不均，含5～25%砂泥岩砾石、碎石。切面粗糙，稍有光泽，韧性中等，干强度中等，摇震无明显结构变化，一般厚度0.5～2.5m。底面倾向、坡度与现状地形基本一致。

3.3.2岩石

侏罗系自流井组（J1z）泥岩、砂岩

(1)泥岩

紫灰色、红褐色。矿物成分主要为粘土矿物及少量石英、长石、云母，泥质结构为主，局部泥质粉砂质结构，中厚层状构造，砂质含量不均，夹多层薄层状、透镜体状砂岩、砂质泥岩，常见有灰绿色砂质条带、斑块，岩质软硬相间，且无规律，极软～软。该层单层一般揭露厚度2～3m，分布于整个场地。为场地主要岩性。

(2)砂岩

青灰色、褐灰色、黄褐色等。矿物成分主要为石英、长石、云母，中细粒结构，硅、钙质胶结为主，局部泥钙质胶结，岩质较软～较硬，含褐色泥质斑块及灰白色钙质结核，局部夹砂质泥岩、泥岩薄层、透镜体。该层单层一般厚度未揭穿，为场地主要要岩性。

3.3.3基岩顶面及基岩风化带特征

据钻探揭露，边坡1处场地内的基岩面总体上是北高南低，基岩面较平缓。

钻孔揭露的基岩面埋深：基岩一般埋深7～8m，基岩顶界一般高程275～285m，基岩面一般坡度15°～30°。

按规范将钻探深度范围内的基岩划分为强风化带和中等风化带。

强风化带：风化强烈，风化裂隙发育，岩芯呈碎块状、厚片、散砂状，手易折断岩芯块，岩质极软。

中等风化带：岩芯多呈短柱状和长柱状，岩质极软～较软为主，手不易折断岩芯块。

3.4地质构造

拟建场地构造上处于北碚向斜东翼，岩层单斜产出，岩层产状102°∠22°，岩层面平整、平直，微张，局部张开1～3mm，少量粘性土充填，结合一般，属软弱结构面。根据区域地质资料，场区内及附近无断层通过。在场地基岩陡坎露头中测得三组裂隙：① 260°～275°∠52°～65°，裂隙面平直、粗糙、属张拉硬性结构面，张开3～8mm，粘性土充填，结合差，裂隙间距0.5～2.1m，延伸3～6m，贯通性一般；② 213°～221°∠38°～51°。裂隙面平直、粗糙、属剪张硬性结构面，张开1～3mm，少量粘性土充填，结合差，裂隙间距1～3m，延伸1～3m，贯通性一般，岩体中构造裂隙较发育。岩体较破碎～较完整。地质构造简单。

3.5场地水文地质条件

场地覆盖层主要为人工填土、粉质粘土，透水性较好～一般，厚度较大，下伏地层为相对隔水的基岩，有利于大气降水大部分呈地表水径流排泄，部分下渗至覆盖层空隙、基岩裂隙中存储。

场区地形、地层结构利于大量地下水的存储。

结合场地的地层结构、原始地形、基岩面特征、水文地质条件，综合判定：原始斜坡范围残坡积层及基岩中地下水贫乏，总体上场地内地下水位、水量稳定。建议施工期间，首先作好地表截排水工作，及时排出大范围汇水面积汇集于场地的地表水。

边坡1场地临近天然溪流形成的冲沟，沟口洪积扇范围较大，为防止拟建场区雨季遭遇洪涝威胁，建议施工规避开洪水期，施工前做好临时防洪措施。

综上所述场地水文地质条件中等复杂。

3.6不良地质现象及地质灾害

通过对场区及周边的工程地质调查，无崩塌、滑坡、断层、岩溶、地面沉降等不良地质作用。场地基岩分布稳定，无地质灾害分布。

4  边坡稳定性分析

4.1边坡1

边坡1为修建市政道路形成的路肩填方边坡，长约 30 米，高约 6-7 米，回填坡体主要由粉质粘土、强风化及中等风化泥岩、砂岩组成，土层厚6～7m，坡面土质松散，坡底有一条小溪，宽约2米，在止处90度转弯。坡顶钻孔揭露基岩面较坡底高，路基沉降、开裂是因土层滑移产生。

4.2边坡2

边坡2为岩质挖方边坡， 长约 35 米，高约 4-6 米，坡向270°，坡面角度50～60°。为修建道路，山体开挖后形成挖方边坡，边坡整体稳定性较好，以前进行过坡面治理，治理方式为表面喷射混凝土，因风化现已部分混凝土脱落，局部岩体裸露、风化，剥落形成岩腔，需再次进行治理。

5 边坡方案设计

5.1 设计理念及思路

因地制宜，尽可能保持自然斜坡林地和山体稳定性；避免大开挖和高切坡的出现，减少开挖土石方量，降低边坡整治投入。

符合现场开挖实际情况和整体景观的风格和要求。

结构设计安全可靠，保证使用期间可靠性。

5.2 方案设计

5.2.1边坡1

1、边坡1采用重力式挡土墙+放坡绿化方式治理。

2、重力式挡墙高5米，墙顶设计放坡坡率为1:1.75，接道路人行道边线，坡面绿化。坡顶处设排水沟，坡底做好溪沟恢复。

3、设计参数：墙后压实填土综合内摩擦角φ＝30°,基底摩擦系数μ=0.30，均布荷载qk=10KPa,挡墙基础持力层为压实填土或基岩，地基土承载力特征值要求不小于180-200kpa；当挡墙基础地基承载力不满足设计要求时，应及时通知设计单位，考虑换填地基处理措施。

4、挡土墙在每隔10m位置要设置一道伸缩缝(沉降缝),缝宽20mm,内、外、顶三边用沥青麻筋或沥青木板填塞,深150mm。

5、墙身设置1-2排泄水孔,采用2.0×3.0m梅花形交错布设，最下排距离地面0.3m；泄水孔采用直径50mmPVC管埋设,泄水孔进水侧设置反滤包。PVC管需用土工布进行包裹，以防堵塞。

6、施工时应按临时边坡1：1进行开挖，并作好临时支护。

7、挡土墙采用C20素混凝土浇筑。

8、若检测地基基础承载力不满足设计要求时，挡墙基底可换填0.5m厚砂卵石垫层，每边超出基底300mm，应分层回填，每层回填厚度不大于300mm，压实度不小于0.97。

9、挡土墙墙后填土应按照每300mm分层夯实，夯实系数不小于0.94。分层填土每2m设置一条排水带。

5.2.2边坡2

1、边坡2采用清理坡面松散岩块，喷射混凝土面层方式治理。

2、喷射混凝土强度为C25，喷射厚度10cm。

3、喷射混凝土范围直到坡顶上外2米内。

4、喷射砼护面应间距2米交错设置φ50mm软式透水管泄水孔。

5.3截、排水沟

两处边坡均为道路边坡，长度较短，截、排水系统均可和原道路截、排水系统结合，不另行设计，边坡1坡底离溪沟较近，坡底排水可直排入溪沟。

6 施工组织

6.1 施工条件

两处边坡为西彭园区内道路边坡，交通较便利。

6.2交通组织设计

两处边坡所处道路均为市政支路，交通量较小，为保证治理施工期间安全，可采用临时交通管制限制通行措施，其中边坡1施工期间需要对原道路进行开挖修复，该段道路需进行封闭改道，边坡2施工不需开挖，利用人行道作为施工空间，对道路车辆通行不影响。

6.3施工方法

1、施工前，施工队伍应熟悉场地，了解场地地质条件，掌握施工区情况。

2、边坡1底部与溪沟很近，溪沟枯水期水量少，但汛期水位提升，挡墙基础开挖受其影响很大，应避免在雨季施工。

3、边坡1施工挡土墙时必须分段跳槽开挖，每段长度不应大于5.0m。施工时应按临时边坡1：1开挖，并作好临时支护，开挖完成后应及时施工挡土墙。

4、基础开挖后应对地基承载力进行检测，若地基基础承载力不满足设计要求时，挡墙基底可换填0.5m厚砂卵石垫层，每边超出基底300mm，应分层回填，每层回填厚度不大于300mm，压实度不小于0.97。

5、为了墙身自身的稳定性，待混凝土达到设计强度的75%时，方可进行墙背填料的分层填筑。

6、墙后填土应按照每300mm分层夯实，夯实系数不小于0.94。分层填土每2m设置一条排水带。

7、墙身设置一排泄水孔,间距2.0m布设，离墙外地面高0.3m；泄水孔采用直径50mmPVC管埋设,泄水孔进水侧设置反滤包。PVC管需用土工布进行包裹，以防堵塞。

8、挡土墙在每隔10m位置要设置一道伸缩缝(沉降缝),缝宽20mm,内、外、顶三边用沥青麻筋或沥青木板填塞,深150mm。

9、边坡1挡墙施工完成后，再对路基路面进行修复。

10、边坡2施工中建议采用脚手架作为辅助施工措施，并做好相应的安全保障工作。

11、清理坡面松散岩块前，先清理坡底的人员和机械设备，在危险区边界设警戒标示和警示带，严格按规范要求设防护。

12、清坡完成后再喷射混凝土，坡面喷射混凝土施工时应喷射均匀。

7 施工注意事项

1、施工前必须做好边坡周围地表水流的截流工作，严防坡顶地表水流肆意排放。

2、施工期间为了安全，道路两端应设置警示栏及防护栏，坡顶地面破裂面以内严禁堆放任何物体、增加坡顶荷载，严防非施工人员进入施工现场。

3、脚手架等辅助措施应严格按照相关规范、规程实施，确保施工及周边安全。

4、施工过程应加强裂隙观测、加强坡肩逆坡侧的观测。

5、本工程遵循“动态设计、信息法施工”原则，加强边坡监测，施工单位及时反馈与设计不符的岩土工程问题，以便及时修改完善补充设计。

6、本工程应严格执行监理制度。

7、未尽事宜应严格按现行有关规范执行。